实验楼天井室外工程报价单

一、工程概况：

- 1、本工程为1#实验楼室外天井砼道路、场地砼硬化及排水明沟，砼道路将由天井处的三个大门通至室外南北道路，其详细做法见天井室外布置图及报价单中的技术要求。

- 报价单

| 序号 | 工程名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼道路 | C25厚180 | ㎡ | 408.82 |  |  | 详见施工图 |
| 2 | 天井场地硬化 | C25厚100 | ㎡ | 271.00 |  |  | 详见施工图 |
| 3 | 钢筋砼排水明沟 | 陕09J09页105 | m | 54.9 |  |  | 详见施工图 |
| 4 | 双壁波纹污水管D200HDPE | SN4级联塑 | m | 13.5 |  |  | 详见施工图 |
| 5 | Ф700圆形砖砌阀门井 | 陕09S2P8页，轻型铸铁盖板 | 座 | 1 |  |  | 详见施工图 |
| 6 | 土方开挖 |  | m³ | 290 |  |  |  |
| 7 | 300厚1：6水泥土 |  | m³ | 233 |  |  |  |
| 8 | 破除地面上的砼 |  | m³ | 19 |  |  |  |
| 9 | 清理实验楼、教学楼室外场地 |  | ㎡ | 2000 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、施工技术要求：

1、C25砼路面及场地硬化，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m，留缝10～15mm,用沥青砂填实路面，填实厚度不小于50mm。

2、浇筑砼路面前，应铺20厚粗砂隔离层，满铺刮平。

3、300厚3：7灰土或1：9水泥土分两层夯实，灰土或水泥土的宽度较砼路面两侧各宽500mm。

- 路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面厚夯实。

- 钢筋砼排水明沟截面尺寸为宽度500X深度250～450，其他要求胡做法详见 陕09J09页105大样

四、报价要求：

1、所报单价：应包含税费、人工机械费用、冬季施工措施费、安全施工文明费、环保措施费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2024年元月19日至元月30日。

五、 报送时间与联系式：

请将报价单于2024年1月16日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾

河校区建设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区，

联系人：刘老师18629632190,技术咨询：边工（工程师）13572917353。

西安高新科技职业学院

招标组

2024年元月12日