泾河校区太阳能路灯照明工程

招

标

文

件

项目名称：西安高新科技职业学院泾河校区照明工程

招 标 人：      西安高新科技职业学院

招标时间：       2024年05月08日

1、LED太阳能路灯参数

| 项目 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED太阳能路灯 |  | 盏 | 太阳能路灯灯杆 | 1.灯杆高度：6M，灯杆壁厚：≥3.0mm，￠=60 mm； 灯杆材质：Q235碳钢、无缝钢管、热镀锌喷塑（喷塑厚度≥60um），防酸雨防静电处理； 锥形灯杆，白色，厚度：≥3.0mm:；光源高度：5.5M、上口直径：≥60mm、下口直径：≥130mm； 防护等级IP67。（需提供国家级检测报告） | 需保证全年365天亮灯，每天照明10小时以上。阴雨天连续25天保证亮灯 |
|  |  |  | 太阳能光源灯具 | 1.★LED路灯灯具整灯功率：30W（需提供国家级检测报告） 2.LED灯具耐腐蚀性：不易腐蚀，适合恶劣的户外环境等级WF2（需提供国家质检机构认可的第三方检测报告）。 3.光效160lm/w以上的单颗光源（需提供国家级灯具质量检测机构出具的检测报告）。 - ★显示指数：显示指数≧70、灯具防护等级≧IP65. - 灯具参考尺寸：510mm*235mm*135mm±10% |  |
|  |  |  | 电缆线 | 电缆2.5mm2×1太阳能专用硅橡胶紫铜电缆。 |  |
|  |  |  | 太阳能电池板 | - 功率120W;A级多晶硅电池板，采用转换效率≧16.5%的高效晶片，由抗老化的EVA树脂，耐候性优良的TPT复合膜层压而成。透光率在≧91%（需提供国家级检测报告）； |  |
|  |  |  | 太阳能蓄电池 | - 太阳能专用磷酸铁锂电池; - 使用寿命＞5年，具有防水、防潮、防腐、隔热等功能; - 防护等级IP67.（需提供国家级检测报告） |  |
|  |  |  | 控制器 | 1.全智能控制，过充和过放保护功能，12V10A; 2.具有过充电保护，防雷，光控与时控等功能; 3.防护等级IP67。 （具有过充电保护防雷，采用光控控制开关，达到天黑自动开，天亮自动熄灯效果），可抵抗15天以上连续阴雨天（需提供国家级检测报告） |  |
|  |  |  | 灯杆底部法兰盘及混泥土基础 | 法兰盘尺寸：250mm×250mm，厚度≥14 mm，双螺母紧固；混泥土基础尺寸L500mm×W500mm×H600mm,封装混泥土高度150 mm， C20混凝土5面清光；厚度≥100mm |  |
|  |  |  | 其它 | 每天照明10小时以上，保证全年每晚亮灯。 |  |

附灯型样式图：86盏

- 第二部分 投标人须知

一、总  则

（一）项目范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的西安高新科技职业学院太阳能路灯工程项目招标。

（二）招标方式及评标办法

本次招标为公开招标，采用综合评分办法。

（三）投标费用

投标单位应自行承担所有与参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，西安高新科技职业学院在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（四）合格的投标人

投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》相关法律、法规和行政规章。

最新年检的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、产品质量检验报告、生产许可证或产品授权代理证书、有一定的经营经验等有利于本次投标的资质复印件加盖公章。

（五）招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，均应在投标截止日前1日以电子版形式送达西安高新科技职业学院。西安高新科技职业学院将以电子版形式予以答复，同时将此书面答复传送给每个参与投标的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（六）招标文件的修改

1.在投标截止时间2日前，招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改或更正。

2.招标文件的修改将以电子版形式送达所有参与投标的投标人，并对所有投标人具有约束力。

3.为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人有权在要求提交投标文件的截止时间1日前推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更以电子邮件通知所有投标人。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电传均应使用简体中文。

2. 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件构成

1. 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书、投标报价表、企业简介；

（2） 对基本要求以书面形式所做出的技术参数、业绩和财务状况、服务承诺、企业实力等；

（三）投标书格式

1.投标人应根据招标文件中规定的格式，完整地填写投标函格式；

2.投标文件中所涉及的货币应以人民币计算。

（四）开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

（五）证明投标人合格和资格的文件

投标人应填写并提交招标文件中所附的“资格证明文件”。

（六）投标文件份数和签署

1. 投标文件份数：一式二份（一份正本、一份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，技术标和商务标分开封装，如未分开封装，按废标处理。

2. 投标文件的正本和所有的副本的每一页均需由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。授权代表须将书面形式出具的“授权证书”（原件）附在投标文件中。

- 三、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封。封口处应有投标全权代表签字及投标单位公章。密封袋上还应标明：招标项目名称、投标人名称、投标人地址、投标人电话，并注明“开标之前不得启封”字样。未按规定密封和标记的将被视为无效投标书。

（二）投标截止时间

投标截止时间为2024年5月12日 中午12：00前。

标书递交地址:西安高新科技职业学院泾河校区项目部

联系人:刘老师18629632190;技术咨询：佘工13991146459

递交方式：1.可自行送达；

2.可邮寄（注：不可将未密封的文件放至快递包装袋）

（三）迟交的投标文件

西安高新科技职业学院将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以修改和补充投标文件。补充或修改的内容为投标文件的组成部分。这些修改或补充的文件也应以密封形式在规定时间以前送达。招标人要严格履行手续，妥善保存，在开标时一并拆开。投标人也有权撤回自己提交的投标文件。在投标截止日期之前，投标人也有权撤回已经递交的投标文件。但必须以书面形式通知招标人，以备案待查。

四、开标议标

西安高新科技职业学院自行开标，议标时间另行通知。

第三部分  合同条款

工期：中标单位以甲方通知之日起15天完工。具体安装地点以甲方指定区域为准，最终按照实际供货安装数量验收合格后提供等额支付相应款项。

（其他条款略，具体要求以合同为准）

西安高新科技职业学院太阳能路灯采购项目 投 标 文 件 投标单位全称（加盖公章）： 投标单位法定代表人或授权委托人（盖章或签字） 年 月 日

第四部分  投标文件的组成和格式

一、投 标 书

致：西安高新科技职业学院

根据西安高新科技职业学院太阳能路灯采购项目的招标文件，正式授权下述签字人_______(姓名和职务）代表投标人_________（投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本二份。

（一）投标报价表；

（二）投标企业基本情况一览表；

（三）企业简介、技术参数、服务承诺、企业实力等；

（四）资格证明文件；

据此函，我单位（公司）兹宣布同意如下：

1.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

2.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件。

3.如果在开标后撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

5.一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6.与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：

日    期：        年       月        日

二、投标报价一览表

项目名称：　　　　　　　     招标编号：

| 项目名称 | 数量（盏） | 单价 （元） | 小计 （元） | 交货 地点 | 交货期限（日历天） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能路灯 | 86 |  |  | 招标人指定地点 |  |  |
| 合计 | 总报价：人民币（大写） 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |

投标单位名称：

注：

- 总报价包含项目包装费、配送费、税金、安装调试、利润等所有费用。

2．项目报价明细表附后 。

法人或授权代表签字：

年  月   日

三、企业简介

（附三至四张企业图片）

四、技术参数

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件第一部分招标公告中第四点要求的技术参数规范认真填写该表，并附有相关证明资料。

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应技术参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

五、售后服务（承诺）

（本页无规定格式，投标人按自身情况自行编写）

六、企业实力

（本页无规定格式，投标人按自身情况自行编写，可附照片）

七、资格证明文件

最新年检的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、产品质量检验报告、生产许可证或产品授权代理证书、有一定的以经营经验等有利于本次投标的资质复印件加盖公章。所提供的资质、授权书等必须属实，提供资料不实者承担一切责任和由此导致的损失；

注：请投标人按照投标文件要求的格式、内容，顺序制作投标文件，否则将影响对投标文件的评价。

## 八、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓    名：         性别：    年龄：      职务：

系     （投标人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：      （盖公章）

日    期：     年  月  日

九、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：__________单位的_______（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权______（被授权人的姓名、职务）为单位的合法代理人，就参加本项目采购的投标。

本授权书于      年    月    日签字生效；

授权期限为：    年    月    日至    年    月    日止；

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

单位名称：         （公章）

| 授权人身份证复印件 |  | 代理人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

日 期：    年   月   日