B18、B19办公楼室外“消防管线敷设”工程报价单

- 工程概况

- 依据电气施工图及B18图书馆与消防控制之间已建交通、设施、“绿建”等，经现场勘察、测量、

布置B18图书馆至消防控制室“消防”监控、联动系统“管线”敷设的“路线”、方式，具体见“报价单”。

2、依据P10# 夹层弱电、火灾自动报警平面图与系统图及A32办公楼和消防控制室之间已建交通、设施、“绿建”布置，经现场勘察、测量、布置B19办公楼至消防控制室“消防”监控、联动系统“管线”敷设的“路线”、方式，具体见“报价单”。

3、开工前，应与单体工程施工单位项目部进行“电气工程”设计、施工技术的沟通，同时需对“消控室”设备情况作详细的了解、掌握，以确定各系统输入、输出方式、方法，从而达到自“消控室”至单体楼“区域机”及监控、联动系统“功能”的实现。

4、进场后，业主方将“管线”敷设平面图（不完整）交予“中标方”，同时业主方将会于现场向“中标方”作“敷设平面图”的全面、详细交底。

5、过路顶管敷设穿线管已包括设备进出场、工作坑开挖与回填等工作内容。

二、施工要求

1、进场材料须提前申报生产、供货资质与材质证明资料，经业主方审查“合格”进行“封样”。

2、材料进场应提前通知，以便业主方做好验收的准备工作（如：质量标准的查阅、“样品”的携带等）

3、每道工序开始、完成应通知业主现场负责人进行质量、工程量的验收、计量，验收“合格”，方可隐蔽或进行下道工序。

4、应协助单体楼施工项目部系统调试，须有竣工图（纸质版与CAD电子版）。

三、报价单

1、B18图书馆

| 序 号 | 分部分项工程名称 | 规格、型号 | 单位 | 工程 量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 东弱电间 |  |  |  |  |  |  |
| （一）一 | Pe穿线管敷设 | 联塑牌、DN100 | m | 148 |  |  | 含沟槽土开挖、回填 |
| （二） | 检查井砌抹 | 800x800x1000 | 座 | 4 |  |  | 中型铸铁球墨井盖 |
| （三） | 管内穿线 |  |  | 685×8 |  |  |  |
| 1 | 防火门 | NH—RVS—2x1.5 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
| 2 | 消防对讲电话 | NH—RVS—2x1.5 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
| 4 | 消防广播线路 | NH—RVS—2x1.5 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
| 5 | 消防风机联动线路 | 2x（WDZN—KVV—7x1.5) | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
| 6 | 电源监控 | ZN—RVS—2x1.5 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
|  |  | ZN—BV—2x2.5 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
| 7 | 电气火灾监控 | RVSP—4x1.0 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
| 8 | 应急照明 | NH—RVSP—2x1.5 | m | 685 |  |  | 一线品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 分部分项工程名称 | 规格、型号 | 单位 | 工程 量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西弱电间 |  |  |  |  |  |  |
| （一）一 | Pe穿线管敷设 | 联塑牌、DN100 | m | 52 |  |  | 含沟槽土开挖、回填 |
| （二） | 管内穿线 |  |  | 567×8 |  |  | 一线品牌 |
| 1 | 防火门 | NH—RVS—2x1.5 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
| 2 | 消防对讲电话 | NH—RVS—2x1.5 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
| 4 | 消防广播线路 | NH—RVS—2x1.5 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
| 5 | 消防风机联动线路 | 2x（WDZN—KVV—7x1.5) | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
| 6 | 电源监控 | ZN—RVS—2x1.5 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
|  |  | ZN—BV—2x2.5 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
| 7 | 电气火灾监控 | RVSP—4x1.0 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
| 8 | 应急照明 | NH—RVSP—2x1.5 | m | 567 |  |  | 一线品牌 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 一线品牌 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 一线品牌 |
| 注：1、本报价表中管道、井室、均已土建与安装全部工作内容（如：土方开挖与回填、砼垫层、井室砌筑与内面水泥砂浆粉刷及井盖安装等。2、本表中工程量为预算量，结算时按实计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）B19办公楼

| 序号 | 分部分项工程名称 | 规格、型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | Pe穿线管敷设 | 联塑牌、DN100 | m | 167 |  |  | 包含沟槽土开挖、回填 |
| 二 | 过路顶管 |  | m/处 | 16/1 |  |  | 包括工作坑开挖、回填 |
| 三 | 检查井砌抹 | 800x800x1000 | 座 | 4 |  |  | 中型铸铁球墨井盖 |
| 四 | 管内穿线 |  |  | 299× |  |  |  |
| 1 | 防火门 | NR—RVS—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 2 | 组网线 | NR—RVS—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 3 | 消防对讲电话 | NR—RVS—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 4 | 消防广播线路 | NR—RVS—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 5 | 消防风机联动线路 | 9x（NH—KVV—3x1.5) | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 6 | 电源监控 | NH—RVS—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
|  |  | DWZN—BJY—2x2.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 7 | 电气火灾监控 | NR—RVS—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 8 | 应急照明 | NH—RVSP—2x1.5 | m | 299 |  |  | 一线品牌 |
| 9 | 连锁起泵线 | 3x（NH—KVV—4x1.5) |  |  |  |  | 一线品牌 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本报价表中管道、井室、均已土建与安装全部工作内容（如：土方开挖与回填、砼垫层、井室砌筑与内面水泥砂浆粉刷及井盖安装等。2、本表中工程量为预算量，结算时按实计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价要求

1、签约合同价为“固定单价”，已包括：人工费、材料费、机械设备使用费、管理费和利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金、风险费用、安全文明措施费（含环保）等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照、资质证书、开户账号复印件。

3、现场技术答疑：2025年6月30日15:00。

4、施工工期：2025年7月5日至7月15日。

五、报送时间与联系方式

请将报价单于2025年7月2日12:00前密封送至西安高新科技职业学院行政楼328

室，或邮寄至：陕西省泾阳县先锋大街东七路18号西安高新科技职业学院行政办公楼328室，

联系人：李老师13468655574,技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

西安高新科技职业学院

招标组

二零二五年六月二十九日