编号： GXZB-2026-012

B-15办公楼地下室、主楼涂料工程

招

标

文

件

项目名称：B-15办公楼室内涂料工程

招 标 人：西安高新科技职业学院

招标时间：2026年3月20日

B-15办公楼内粉工程报价表

各施工方：

发包方就B-15办公楼内粉工程面向社会公开报价，请意向施工单位积极参与投价，报价要求如下：

一、工程内容、涂料品牌、色号：

1.工程内容：设计图纸范围内的墙面、顶棚批腻子刷涂料。

2.涂料品牌：钢化涂料，不指定品牌。

3.使用颜色号：白色，现场施工样品需甲方确认。

- 主楼顶、顶面设计做法：1）局部刮腻子找平，2）第一道腻子，3）阳角条挂网，4）第二道腻子，5）打磨。

- 地下车库设计做法：1）局部刮腻子找平，2）第一道耐水腻子，3）阳角条挂网，4）第二道耐水腻子，5）打磨。6）白色防霉无机涂料一边两面。

二、施工工艺：

1）基层处理：将墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净。用石膏将墙面磕碰及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

2）刮腻子：待墙基面处理合格后，采用腻子批刮两道，腻子批刮要求均匀平整，干燥后进行打磨并清扫干净。技术要求执行“建筑涂饰工程施工及验收规程”JGJ/T29—2015.

三、验收标准：执行1）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2）建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—2018.

四、报价单：

1.主楼钢化涂料单价为(无增高费)：    元/㎡，工程量总量35000㎡；

2.地下室耐水腻子两道，白色防霉无机涂料单价为：    元/㎡。工程总量12000㎡。

以上单价包含人工、机械、上楼运输费、主辅材、税金等所有费用,最终结算以实际计量为准。

三、付款方式：

1.此项工程无预付款；

2.9月30日前安排付款；

3.工程验收合格后支付至97%，3%工程质保金，质保期2年。

四、报送要求及联系人：

1、报价单于 2026年 3 月 26 日17:00前密封送至西安高新科技职业学院建设办-招标办公室。

2、随投标书递送报价主要材料样品。

3、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件、品牌授权证明、材料复测报告一份。

4、施工工期：45天（计划5月15日进场施工）

招标联系人：  李老师，电话：134 6865 5574

现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968

西安高新科技职业学院

招 标 办

二零二六年 三 月二十日