B-15办公楼公寓床采购及安装报价单

一、产品名称、规格、暂定数量、综合单价： 
	
	规格（mm）
	暂定数量(套)
	综合单价（元）
	金额（元）

	名称
	二人位（步梯）
4500mm×900mm×2000 mm

二人位（爬梯）

3950mm×900mm×2000 mm
	308
	
	

	
	三人位（爬梯）
5900mm×900mm×2000 mm
	278
	
	

	合 计
	人民币：元整                   小写： ¥元

	备 注
	各房间根据实际情况与甲方沟通确认后安装。
以上规格方案为预案，实际生产方案由乙方根据房间完工后的实际尺寸核定后生产安装。因核定失误而造成零部件浪费由乙方负责承担。
综合单价为包干价（包含：生产、运输、装卸、安装、税金、桌柜）以实际安装量结算。
柜门由单门改为子母门，可防撞，脚套为防水脚套。
本工程无预付款，根据中标商议定。中标单位交保证金5万元（现金）。


递交标书截止时间：请将报价单于2026年5月7日中午12点前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区建设办（报价单附公司营业执照复印件并加盖公司公章）。投标联系人：王老师 17342960936，技术咨询：陈老师 18706881608 。

                                  西安高新科技职业学院

                                         招标组

                                  二零二六年四月二十七日
三、公寓床材质要求与尺寸
1.材质与生产要求: 
①材质为冷轧钢材，性能符合GB716-65《普通碳素冷钢带》、GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》和GB3094-82《异形钢管》要求,管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 
②铁床的质量按照轻工行业标准QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行；铁床框架连接部分采用卡式锲入式锁扣结构连接，不采用螺丝连接（备注：立柱与长横梁和短横梁连接必须采用卡式锲入式锁扣结构连接。），每张床承重不小于400kg；所有钢材均采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。 
③制作采用GB/T3324—2008《家具床类主要尺寸》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》国家标准,铁床要求在工厂制作，现场安装。 
④焊接要求：床体焊接部位均按照GB/T13667.3-2003标准，采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。 
⑤表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。建议对生产设备有酸洗、磷化水池，才能保证更好的防锈效果。 
⑥喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 
2、颜色：灰白色 
3、材质说明：
床立柱:采用50*50*1.2mm 优质方管，立柱上下端使用高强度聚氨酯材料封头，整体安装，方便，稳固结实。
床横梁:采用外径 30*60*1.2mm 优质方管。
护栏弯管采用 20*20*1.0mm 方管，经数控弯管机成型。护栏竖管采用 Ø19*1.0mm 圆管。 床板横撑方管 30*30*1.0mm，五根均匀分布。中步梯为25*25mm*1.4mm方管。楼梯脚踏板采用2.0mm厚优质冷轧钢板经冲压而成。
桌面支撑：采用25*25*1.4优质方管与1.2mm厚钢板连接件焊接而成的方框架，支撑桌面，整体安装方便，稳固结实。
床下组合柜

（1）衣柜：650mm*600mm*1650mm
     衣柜采用0.6mm优质冷轧钢板制做，分上下两个单门，上门内上一不锈钢挂衣杆；门板配铝合金拉手，望通锁；柜门淡绿色，柜体灰白色。
书柜：700mm*290mm*1650mm
书柜采用0.6mm优质冷轧钢板制做；柜体灰白色
（2）书桌：1000mm*600mm*765mm
    桌面采用25厚环保高密度板，四周注塑封边，台面平整光滑，前鸭舌边，灰白色。
（3）小书架：220mm*220mm*1000mm
      书架采用0.6mm优质冷轧钢板制做，灰白色。
2米床的床板规格：1895mm*825mm*14mm （床板材质为多层实木板）

2.2米床的床板规格：2095mm*825mm*14mm （床板材质为多层实木板）

